- 高速局域网

上一章主要介绍传统的局域网：以太网和令牌环网。现在介绍高速局域网。

6.1   FDDI网络

光纤分布式数据接口是世界上第一个高速局域网。

为适应日新月异的市场需求，设计人员以FDDI作为一个基本协议集，又先后开发出了铜缆标准FDDI，为多媒体而设计的FDDI-II，以及最新的大容量网络系统——FDDI局

域网改进标准。

6.2   FDDI与OSI的关系

FDDI标准主要由四个部分组成，按其完成时间顺序依次为“介质访问控制子层、物理子层、物理介质相关子层、站管理。它们实现了OSI参考模型的物理层和数据链路层的功能，图6-1给出了两者之间的相互关系。

图6-1   FDDI与OSI参考模型关系图

6.1.2   帧格式

与IEEE  802.5令牌环协议相似，FDDI中的MAC子层协议也定义了令牌和数据/命令帧两种帧格式。

FDDI的帧由若干个字段组成，这些字段分别为帧起始符、帧控制符、源地址、目的地址、帧校验序列、帧结束符以及，帧状态符。

令牌包括MAC帧，数据/命令帧包括SMT帧和LLC帧。MAC帧主要用于传送控制信息，包括声明和报警帧。声明帧用于产生新的监控站，报警帧确定环的断点位置。而SMT帧用于传递FDDI环的控制、操作和管理信息。只有LLC帧是用来传送用户数据的。

令牌是FDDI环上各站点传送信息的“通行证”。根据FDDI MAC子层的规定，任何站点传送数据时，首先必须捕获到令牌。数据传送结束或站点的令牌保持时间定时器超时后，站点将重新产生令牌并将其发送到FDDI环上，供其他站点使用。