实验二  计算机组装与维护

一、实验目的：

  - 认识计算机配件，了解各配件在计算机机箱中的安装位置；

  - 掌握电源的安装方法，认识各电源接口，掌握其连接对象；

  - 掌握主板的安装方法；

  - 掌握硬盘的安装方法，正确识别硬盘的接口；

  - 掌握内存的安装；

  - 掌握CPU的安装方法和CPU散热器的安装方法；

  - 掌握信号线的连接（前置USB线，前置音频线，电源、工作指示灯、重启键和喇叭信号线）；

  - 掌握键盘、鼠标和显示器的连接，电源线的连接。

  - 掌握设置开机启动设备的方法；

  - 掌握U盘启动盘的制作方法；

  - 掌握磁盘的分区、格式化等操作；

  - 掌握Windows 7的安装方法。

二、实验内容及基本要求：

本实验内容涉及到具体计算机硬件，在具体实施时，可根据具体的实验条件、课时安排，选择其中一部分内容进行实验，有些实验也可以只由教师现场演示。

【案例1】电源安装

步骤：

①将电源按照正确的方向，放置到机箱中的电源托架上；

②安装螺钉。将螺钉放置到相应的安装位置，用螺丝刀将其拧紧。拧螺丝的过程中要注意，一只手尽量扶着电源；另外要注意，电源的螺钉不要一次性拧紧，要先将多颗螺钉依次拧到螺丝稳定，然后在逐步拧紧。

【案例2】安装硬盘

（1）IDE接口硬盘

步骤：

①先拆下硬盘架，如果硬盘架为不可拆卸的，则省略此步骤；

②根据实际情况，参照硬盘铭牌上的跳线设置说明，设置硬盘跳线；如果只在计算机中使用一块硬盘，可不设置硬盘跳线；

③将硬盘放置到硬盘架；

④用螺钉固定硬盘；

⑤连接数据线；

数据线的一端插入主板IDE插槽，一端插入到硬盘的IDE接口。注意数据线的凸块方向与插槽缺口方向一致，数据线的端面与插槽端面尽量保持平行；插入过程中，逐渐加力。

⑥连接电源线；

⑦检查：看数据线插入插槽中是否到位，是否处于倾斜状态；对于没有凸块的电源线，检查数据线的红边是否紧挨电源线的红色电源线。

（2）SATA硬盘

步骤：

①先拆下硬盘架，如果硬盘架为不可拆卸的，则省略此步骤；

②将硬盘放置到硬盘架；

③用螺钉固定硬盘；

④连接数据线；SATA数据线具有防呆式设计，不会插反数据线。但要注意，主板上一般都有多个SATA接口，硬盘尽量接1号SATA接口；

⑤电源线连接。

⑥检查数据线和电源线是否有松动现象或插入不到位的现象，如果存在，则重新插入数据线或电源线。

【案例3】安装CPU

提示：安装CPU一定要细心，尤其是针脚式的接口，需要注意不要压弯甚至折断针脚。安装前，CPU的放置也要注意，不要让其他物件压住CPU。在初次操作的时候，最好由教师直接监督。

步骤：

①将主板水平放置（如果主板已安装到机箱中，则将机箱平放即可）；

②将CPU插槽压杆提起；

③识别CPU的安放方向，并保持处于CPU水平状态，轻轻放置到CPU插槽上，小心的使CPU针脚与插槽中的小孔对齐；

④完成第三步，如果CPU在重力的作用下，没有落到插槽中，可用手轻压CPU中部；若CPU还是不能安装到位，切忌加大用力；返回到第三步，重新放置CPU；

⑤压下插槽边的压杆，听到一声“啪”的轻微响声，则压杆到位；

⑥为CPU涂抹导热硅脂。在涂抹时应注意不要在CPU上放置太多的导热硅脂，只需在CPU中央部分挤少量硅脂。如果使用的CPU不是新CPU，则应该在CPU安装前将CPU表面清理干净，主要是原来安装时涂抹的导热硅胶；

⑦检查CPU插槽旁的风扇支架是否有松动现象，如有松动，用螺丝刀将其固定螺丝拧紧；

⑧安装散热器；如散热器不是全新散热器，注意将散热器与CPU接触的面清理干净；

⑨安装风扇的双向压力调节杆；调节杆一端是固定的，一端是活动的，安装时先安装固定端（风扇扣具有多种样式，但安装方法大同小异，认真分析，一般没有什么困难）；

⑩连接风扇电源。

【案例4】安装主板

步骤：

①将机箱水平放置；

②安装垫脚螺钉；

③放置主板；注意主板放置有方向性；

④用螺钉固定主板，注意螺钉不要一次性拧紧。

【案例5】安装内存

提示：内存安装，一定要断电。

步骤：

①将主板内存插槽两端的卡扣向外拨开；

②通过内存条缺口位置，确定内存条的安装方向；

③将内存条水平放置到内存插槽，扶住内存条，同时在内存条两端加力下压，直到卡扣自动回复原来的位置；如果确认内存条已安装到位，但卡扣没有完全回复到位，可以用手辅助将卡扣回复到位。

④检查内存条是否安装稳固，如有松动，需要重新安装。

【案例6】前置扩展接口连接、信号线连接

步骤：

①认真查阅主板说明书和机箱说明书，明确主板上前置USB接口的定义以及机箱上相应的连接线，也可以参考线头上的标识；

②按照说明书上的说明，进行连接操作；

③连接前置音频线；

④连接开机信号线；

⑤连接重启键信号线；

⑥连接喇叭线；

⑦开机验证，确保接线正确。

【案例7】鼠标、键盘连接

本实验案例针对PS/2接口鼠标键盘。

步骤：

①查看主板PS/2接口颜色与鼠标、键盘接口颜色是否一致；

②查看主板P2/2接口旁是否有图标用于指示鼠标、键盘接口；

③按对应颜色或位置接入鼠标、键盘；注意接口的方向性，必须对好后方可用力插入键盘、鼠标接头到PS/2接口中，否则可能导致针脚受损；

④开机检测鼠标、键盘是否能够正常使用。若不能正确使用，先确认是否接入到位，若接入到位，则可交换鼠标、键盘接口，重新接入。

【案例8】设置开机启动设备

说明：本案例根据实际实验条件，选择采用传统BIOS或UEFI来设置开机启动设备。不同主板其设置项的名称或位置、选项数据、设置的方式稍有不同。对于UEFI方式，不同主板，可能差异较大。

（1）传统BIOS中设置开机启动设备

步骤：

①按下电源键，启动计算机；

②当显示器屏幕出现开机画面后，按下“Del”键或“Delete”键，进入BIOS设置界面。本步若操作时机不当，导致操作失败，可通过按下组合键“Ctrl+Ale+Del”或“重启键”重新启动计算机；

③在BIOS主菜单中选择“Advanced BIOS Features”，进入相应设置界面；

④将“First Boot Device”设置为“USB-HDD”或“USB-FDD”；

⑤将“Second Boot Device”设置为“CDROM”；

⑥将“Third Boot Device”设置为“HDD-0”；

⑦按F10，保存退出。

（2）UEFI中设置开机启动顺序

方法1：

启动计算机后，按F11，直接设置启动设备。

方法2：

步骤：

①启动计算机，在显示开机画面时按下“Del”键或“Delete”键，进入UEFI设置界面；

②通过左右方向键或鼠标选择“Boot”菜单，进入相应设置界面；

③选择“Boot Option #1”，在弹出的列表中选择启动设备；

④选择“Exit”菜单，执行“Save Changes and Exit”操作。

提示：如果要设置为U盘启动，有些主板可能需要先插入U盘。

【案例9】制作U盘启动盘

提示：制作U盘启动盘，要破坏U盘原有数据，请确保U盘数据都已做好备份。

（1）准备U盘一个，容量要求1G以上；制作工具软件（老毛桃、大白菜等）；

（2）制作

步骤：

①将U盘插入到计算机的USB接口；

②运行“大白菜超级U盘启动盘制作工具 V4.6”；

③在程序界面中选择“默认模式”选项卡；

④选择U盘；

⑤设置模式为“HDD-FAT32”；

⑥分配容量，采用默认值即可，但最好不要小于默认值；

⑦点击“一键制作USB启动盘”按钮，确认后开始制作；

⑧如果一切顺利，等一阵之后，将提示制作成功。如果制作过程中出现异常，请注意认真查看异常提示。

（3）验证

步骤：

①将计算机设置为从U盘启动；

②重启计算机，若看到WIN PE界面，则说明制作成功。

【案例10】安装Windows 7

提示：Windows 7安装方式，可以是通过光盘安装，也可以是硬盘安装，本案例步骤为光盘安装。硬盘安装主要不同是在启动时执行的操作不同，后面的操作完全一致。

步骤：

①设置计算机从光驱启动；

②将安装光盘放入光驱，重启计算机；

③进入Windows 7安装程序，过程中多数操作可以直接点击“下一步”；

④对磁盘进行分区、格式化操作；

⑤选择目标安装位置；

⑥正式开始安装；

⑦计算机完成文件复制后自动重启；

⑧安装程序继续安装，并会再次重新启动计算机。第二次重启后需要输入用户名、计算机名、密码以及密码提示等信息；

⑨进行系统设置，选择“使用推荐设置”项；

⑩完成安装，系统进入Windows 7桌面。