第1章 单片机基础

思考与练习答案

一、填空题

1．在一块芯片上集成了 CPU 、 I/O端口 、 存储器 等部件，使得该芯片具有计算机的功能，可以应用于工业现场的检测、过程控制中，因此，单片机又称为 嵌入式控制器 。

2．单片机在我国具有广泛的应用，目前主要应用的单片机系列为 51 、 PIC 、 AVR 。

3．存储器分 程序存储器 、 数据存储器 两种，在物理空间上，单片机的存储器分成    四个空间，在逻辑上分成 片内数据存储器  、 片外数据存储器 、 片内外统一编址的程序存储器 三个空间。

4．读引脚时，一定要先对引脚 置1 。

5．P0口作通用的I/O口使用时一定要 接上拉电阻 ，P3口除了作通用的I/O口使用外还具有 第二功能 。

6.时钟频率为12MHZ，单片机一个机器周期为 1us  ，需要 12 个时钟振荡周期。

7.位地址为30H，88H的位，该位所在字节的字节地址分另为 26H、 TCON 。

8.片内字节地址为2AH单元最低位的位地址是 50H 。

9.AT89S51单片机有16条地址线，因此其寻址的范围为 64 KB。

10.单片机有 空闲 和 掉电 两种空闲方式。

二、选择题

1. 单片机的核心部件称为(  C )。

A．RAM			B. ROM			C. CPU			D. I/O

2．下列存储器中，掉电后存储器中的数据会丢失的是（  B  ）。

A. ROM          B. SRAM        C. EPROM       D. FLASH MEMORY

3．AT89S51扩展外部存储器时，和外围存储器交换数据是通过单片机的（  A  ）口传输的。

A. P0口          B. P1口         C. P2口         D. P3口

4．若使用扩展外部程序存储器，单片机的 EA(  B  )。

A. 接高电平    B. 接低电平      C.  悬空

5.AT89S51单片机的内部程序存储器容量是（ B ）。

A.256B   B.4KB    C.8KB    D.64KB

三、简答题

1．简述单片机。

答案要点：

- 结构上要有CPU、I/O端口、存储器等主要组成部分。

- 绘制结构图(三总线结构)

- 简要介绍存储器、I/O端口结构。

- 单片机应用领域。

- 单片机发展趋势。

- 简述51系列单片机存储器。

- 答案要点：

- 绘制单片机存储器结构图，并做简要介绍。

- 介绍单片机程序程序器、数据存储器、特殊功能寄存器的功能。

- 简述单片机I/O端口。

- 答案要点：

- 绘制I/O端口结构。

- 说明I/O端口读写原理。

- STC89C51单片机的EA、ALE、PSEN信号各自的功能是什么？

- 答案要点:

- 1、EA:为程序存储器的内外部选通线。当EA=1时，先选通片内程序存储器，当片内程序存储器存放的指令读完后再读外部存储器；当EA=0时，选择外部程序存储器程序。

- 2、ALE:ALE为地址锁存信号。在单片机正常运行时，ALE发出频率为时钟频率fosc的1/6的脉冲。

- 3、PSEN:访问外部程序存储控制信号。

5．什么是时钟周期、机器周期、指令周期？当晶振频率为6MHz时，机器周期是多少？

答案要点：

- 时钟周期：1/f（f为晶振频率）。

- 机器周期：完成一个基本操作所需时间（分六个状态，12个时钟周期）。

- 当f=6MHz时，T机=（1/f）*12=(1/6)*12=2μs。

- 6.程序状态寄存器PSW的作用是什么？常用状态标志有哪几位？其作用是什么？

- 答案要点：

- 程序状态字寄存器PSW是一个8位寄存器，是程序运行状态标志

| 位 序 | PSW.7 | PSW.6 | PSW.5 | PSW.4 | PSW.3 | PSW.2 | PSW.1 | PSW.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位标志 | CY | AC | F0 | RS1 | RS0 | OV | - | P |

CY：进位标志位。在进行加减运算时，如果操作结果最高位有进位或借位，CY置1，否则清0；在进行位操作时，CY作为位操作累加器。

AC：辅助进位标志位。在进行加、减运算时，当低4位向高4位进位或借位时，AC置位，否则被清零。AC辅助进位也常用于十进制调整。

F0：用户标志位。供用户设置的标志位。

RS1和 RS：寄存器组选择位。用于选择指令当前工作的寄存器组。

OV：溢出标志。

F1：用户标志位。由用户置位和复位。

P：奇偶校验位。该位始终跟踪累加器A的奇偶性，A中有奇数个1则P=1，否则P=0。

- 位地址7CH与字节地址7CH有何区别？位地址7CH具体在内存中的什么位置？

- 答案要点：

- 位地址7CH位于内部数据存储器2FH单元的第5位，代表的是某一位，7CH地址代表的是一个字节，他们有本质的区别。

8．绘制单片机的晶振电路和复位电路，并指出复位后各SFR的状态。

答案要点：

- 单片机晶振电路

- 单片机复位电路

- 单片机SFR复位后状态

| 寄存器 | 复位状态 | 寄存器 | 复位状态 | 寄存器 | 复位状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC | 0000H | TMOD | 00H | IP | ×××0 0000B |
| Acc | 00H | TCON | 00H | IE | 0××0 0000B |
| PSW | 00H | THO | 00H | SBUF | ××××××××B |
| B | 00H | TLO | 00H | PCON | 0×××0000B |
| SP | 07H | TH1 | 00H | AUXR | ××××0××0B |
| DPTR | 0000H | TL1 | 00H | AUXR1 | ×××××××0B |
| PO~P3 | FFH | SCON | 00H | WDTRST | ××××××××B |
| DP0H | 00H | DP1H | 00H |  |  |
| DP0L | 00H | DP1L | 00H |  |  |