思考与练习答案

一、填空题

1. 汇编指令格式是： [标号:] 操作码助记符 [目的操作数,] [源操作数] [;注释]。

2. STC89C51单片机有七种寻址方式，它们分别是 立即寻址、直接寻址、寄存器寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、相对寻址、位寻址。

3.指令MOV A,#30H，属于 立即 寻址方式。

4.指令MOV A,30H，属于直接寻址方式。

5.指令MOV C,30H，属于 位 寻址方式。

6.指令MOVX @DPTR,A，属于 寄存器间接 寻址方式。

7.指令JNZ 75H，属于 相对 寻址方式。

8.指令MOVC A,@A+DPTR,属于 变址 寻址方式。

9.指令MOV A,R1,属于 寄存器 寻址方式。

10.指令中Rn指的是 R0→R7。

二、选择题

1. 在程序设计过程中，若要建立一个数据表格，使用的伪指令为（B ）。

A. DW			B. DB			C. DS			D. XDATA

2. MCS-51指令系统的指令格式中，必不可少的部分为（ B ）。

A. 标号			B. 操作码		C. 操作数		D. 注释

3. 下列指令执行后，影响标志位的指令为（ B ）。

A. RL			B. RLC			C. DEC A			D. AJMP

4. 设当前PC的值为0900H，则执行无条件转移指令 AJMP 03FFH 指令后，程序转移的目的地址为（ D ）。

A. 01FFH			B. 02FFH		C. 03FFH		D. 0BFFH

三、应用题

1．编程实现满足下面要求的数据传送。

（1）R0的内容送到R1中。

答案要点：MOV A,R0

MOV R1,A

- 外部RAM的20H单元内容送内部RAM的20H单元。

- 答案要点：MOV R0,#20H

- MOVX A,@R0

- MOV @R0,A

- 外部RAM的2000H单元内容送外部RAM的3000H单元。

- 答案要点：MOV DPTR,#2000H

- MOVX A,@DPTR

- MOV DPTR #3000H

- MOVX @DPTR,A

- ROM的2000H单元内容送到R0。

- 答案要点：MOV A,#00H

- MOV DPTR,#2000H

- MOVC @A+DPTR

- MOV R0,A

- 外部2000H单元与1000H单元的内容互换。

- 答案要点：MOV DPTR,#2000H

- MOVX A,@DPTR

- MOV 20H,A

- MOV DPTR,#1000H

- MOVX A,@DPTR

- XCH A,20H

- MOVX @DPTR,A

- MOV A,20H

- MOV DPTR,#2000H

- MOVX @DPTR,A

2． 试比较下列每组两条指令的区别。

（1）MOV A, #20H与MOV A, 24H

答案要点：MOV A, #20H表示将立即数20H送A。MOV A, 24H表示将直接地址24H中的内容送A。

- MOV A, R0与MOV A, @R0

- 答案要点：MOV A, R0表示将寄存器R0的内容送A。MOV A, @R0表示将以R0的内容为地址的单元中的数据送A。

- MOV A, @R0与MOVX A, @R0

- 答案要点：MOV A, @R0表示将以R0的内容为地址的内部RAM单元中的数据送A。MOVX A, @R0表外部以R0的内容为地址的单元中的数据送A。

- MOVX A,@R1与MOVX A, @DPTR

- 答案要点：MOVX A,@R1表外部以R1的内容为地址的外部数据存储单元中的数据送A，寻址范围为0-255B。MOVX A, @DPTR表外部以DPTR的内容为地址的单元中的数据送A，寻址范围为64KB。