思考与练习

一、填空题

1.汇编程序有 顺序结构 、 分支结构  、 循环结构 3种基本结构。

2.分支结构分为 单分支 、 双分支 和 多分支 。

3.通常情况下，循环结构分为循环初始化、循环体和循环结束3个部分。

4.查表用的关键语句是：MOVC  A，@A+DPTR。

5.JMP @A+DPTR用于 多分支 结构的程序设计。

6.在C51程序中，一般来说，参数传递有 值 和  地址传递_两种形式。

7.C语言3个循环语句分别是 while 语句、do-while语句和  for  语句。

8.若要将十六进制数据ED送入P1口，用汇编语言指令表示为MOV P1 , #0EDH，用C语言表示为_P1 = 0xED。

9.分别写出外部中断0和定时中断1的C语言函数名interrupt 0、interrupt 3

10.要把编好的C51程序生成可执行文件，要经过  编译  和 下载  两个步骤。

二、选择题

1.在Keil里开发80C51程序的第一步是什么？（D ）

A.调试与仿真                      B.产生可执行文件

C.组建程序                        D.打开或新建项目文件

2.在Keil里要导入C源程序，应如何操作？（B ）

A.运行File/New命令                     B.双击“Source Group 1”

C.运行Project/New命令                  D.左击“Source Group 1”

3.用来设置输出HEX File这个命令的标签页为下面哪项？（B ）

A.Debug标签页                     B.Output标签页

C.Target标签页                    D.Device标签页

三、简答题

1.C51编程与标准C语言编程有什么主要区别？

C51是标准C的扩展，使用专用的编辑器，如keil与franklin等；

C51特有的有以下几点不同：

Sfr、bit型变量

bdata 、code、 xdata 、pdata、 idata 存储类型

Interrupt中断函数

最主要的是C51主要面向的是硬件，程序的编写思路与标准C不同。

2.C51单片机的数据类型？

答：Keil C51支持的基本数据类型如下表所示。针对51单片机的硬件特点，C51在标准C的基础上，扩展了4个数据类型（扩展的4种数据类型，不能使用指针来对它们存取）。

表  Keil C51支持的数据类型

| 数据类型 | 位数 | 字节数 | 值 域 |
| --- | --- | --- | --- |
| signed char | 8 | 1 | -128~+127，有符号字符变量 |
| unsigned char | 8 | 1 | 0~255，无符号字符变量 |
| signed int | 16 | 2 | -32768~+32767，有符号整型数 |
| unsigned int | 16 | 2 | 0~65535，无符号整型数 |
| signed long | 32 | 4 | -2 147 483 648~+2 147 483 647，有符号长整型数 |
| unsigned long | 32 | 4 | 0~+4 294 967 295，无符号长整型数 |
| float | 32 | 4 | ±3.302 823 E+38，浮点数（精确到7位） |
| double | 64 | 8 | ±1.175 494E-308，浮点数（精确到15位） |
| * | 24 | 1~3 | 对象指针 |
| bit | 1 |  | 0或1 |
| sfr | 8 | 1 | 0~255 |
| sfr16 | 16 | 2 | 0~65 535 |
| sbit | 1 |  | 可进行位寻址的特殊功能寄存器的某位的绝对地址 |

C51的扩展4种数据类型：

bit：位类型。可以定义一个位变量，位变量值为0或1，不能定义位指针和位数组。

sbit：可寻址位。可以定义单片机内部RAM中的可寻址位或特殊功能寄存器中的可寻址位。例如：

sfr PSW = 0xd0;        //定义PSW寄存器地址为0xd0

sbit PSW^2 = 0xd2;     //定义OV位为PSW.2

sfr：特殊功能寄存器。可以定义单片机内部的所有8位特殊功能寄存器。该类数据占用一个内存单元，取值范围为0～255。如sfr P1=0x90。

sfr16：16位特殊功能寄存器。可以定义单片机内部16位特殊功能寄存器。该类数据占用两个内存单元，取值范围为0～65535。例如：“sfr16 DPTR=0x82”语句定义了片内16位数据指针寄存器DPTR，其低8位字节地址为82H，高8位字节地址为83H。

- 简述C51存储类型与51单片机存储空间的对应关系。

| - 存储区 | - 描述 |
| --- | --- |
| - DATA | - 片内RAM的低128字节，可在一个周期内直接寻址 |
| - BDATA | - 片内RAM的位寻址区，16字节 |
| - IDATA | - 片内RAM的256字节，必须采用间接寻址 |
| - XDATA | - 外部数据存储区，使用DPTR间接寻址 |
| - PDATA | - 外部存储区的256个字节，通过P0口的地址对其寻址。使用MOVX@Ri，需要俩个指令周期 |
| - CODE | - 程序存储区，使用DPTR寻址 |

- 4.C51中51单片机的特殊功能寄存器如何定义？试举例说明。

（1）使用关键字定义sfr

sfr  特殊功能寄存器名字 = 特殊功能寄存器地址；

如：sfr  SCON=0x98；			/*串口控制寄存器地址98H*/

sfr  TMOD=0X89；			/*定时器/计数器方式控制寄存器地址89H*/

（2）通过头文件访问SFR

为了用户处理方便，C51编译器把MCS-51单片机的常用的特殊功能寄存器和特殊位进行了定义，放在一个“reg51.h”或“reg52.h”的头文件中。当用户要使用时，只需要在使用之前用一条预处理命令“#include <reg51.h>”把这个头文件包含到程序中，然后就可以使用特殊功能寄存器名和特殊位名称了。

（3）SFR中位定义

使用关键字“sbit”可以访问位寻址对象。

与SFR定义一样，用关键字“sbit”定义某些特殊位，这种地址分配有三种方法：

第一种方法：

sbit  位名=特殊功能寄存器名^位置；        sbit led=P1^0 ;

当特殊功能寄存器的地址为字节（8位）时，可使用这种方法。特殊功能寄存器名必须是已定义的SFR的名字。“^”后的“位置”语句定义了基地址上的特殊位的位置。该位置必须是0～7的数。

第二种方法：

sbit  位名=字节地址^位置；

这种方法是以一个整常数为基地址，该值必须在0x80～0xFF之间，并能被8整除，确定位置的方法同上。

第三种方法：

sbit  位名=位地址；

这种方法将位的绝对地址赋给变量，地址必须在0x80～0xFF之间。

四、应用题

- 1、试编写一段程序，将片内RAM的20H,21H,22H连续3个单元的内容依次存入2FH,2EH和2DH单元。

- 参考答案：

- ORG 0000H

- MOV R0,#20H

- MOV R1,#2FH

- MOV R2,#3

- LP:MOV A,@R0

- MOV @R1,A

- INC R0

- DEC R1

- DJNZ R2,LP

- END

- 2、试编写程序完成将片外数据存储地址为1000H~1030H的数据块全部搬到片内RAM的30H~60H中并原数据块区全部清零。

- 参考答案：

- ORG 0000H

- MOV R0，#31

- MOV R1，#30H

- MOV DPTR,#1000H

- LP:MOVX A,@DPTR

- MOV @R1,A

- CLR A

- MOVX  @DPTR,A

- INC R1

- INC DPTR

- DJNZ R0,LP

- END

- 3、设有100个有符号数，连续存放在2000H为首的地址存储中，试编程统计其中正数，负数，零的个数。

- 参考答案：

- ORG 0000H

- MOV R0,#100

- MOV R1,#0

- MOV R2,#0

- MOV R3,#0

- MOV DPTR,#2000H

- LP:MOVX A,@DPTR

- CJNE A,#0,LP1

- INC R1

- LJMP LP3

- LP1:JB ACC.7,LP2

- INC R2

- LJMP LP3

- LP2:INC R3

- LP3:INC DPTR

- DJNZ R0,LP

- END

4.试编写一段程序，将片内30H-32H和33H-35H中的两个3字节压缩BCD码十进制数相加，将结果以单字节BCD码形式写到外部RAM的1000H-1005H单元。

- 参考答案

- ORG 0000H

- MOV R0,#30H

- MOV R1,#33H

- MOV R2,#3

- MOV DPTR,#1000H

- LP:MOV A,@R0

- ANL A,#0FH

- MOV R3,A

- MOV A @R1

- ANL A, #0FH

- ADD A,R3

- DA  A

- MOVX @DPTR,A

- INC DPTR

- MOV A,@R0

- SWAP A

- ANL A,#0FH

- MOV R3,A

- MOV A,@R1

- SWAP A

- ANL A,#0FH

- ADD A,R3

- DA  A

- MOVX @DPTR,A

- INC R0

- INC R1

- INC DPTR

- DJNZ R2,LP

- END

5.试编写一段程序，把0500H-0506H单元中的压缩BCD码转换成ASCII码，存放在0500H为首地址的存储单元中。

- 参考答案

- ORG 0000H

- MOV  DPTR,#0500H

- MOV  R0，#30H

- MOV R1，#7

- LP:MOVX A,@DPTR

- ANL  A,#0FH

- ADD   A,#30H

- MOV  @R0，A

- INC  R0

- MOVX  A,@DPTR

- SWAP  A

- ANL  A,#0FH

- ADD   A,#30H

- MOV  @R0，A

- INC  R0

- INC  DPTR

- DJNZ  R1,LP

- MOV  DPTR,#0500H

- MOV  R0，#30H

- MOV R2,#14

- LP1:MOV A,@R0

- MOVX @DPTR,A

- INC  R0

- INC  DPTR

- DJNZ R2,LP1

- END

6.用C51试编一段数据块搬迁程序。将外部RAM2000H—202FH单元中的内容，按由小到大的顺序移入内部RAM20H—4FH单元中。

- 参考答案：

- ORG 0000H

- LJMP START

- ORG 0100H

- START:MOV DPTR,#2000H

- MOV R0,#20H

- MOV R2,#30H

- LP1:MOVX A,@DPTR

- MOV @R0,A

- DJNZ R2,LP1

- MOV 40H,#20H   ;比较数的首地址。

- MOV 41H,#2FH   ;比较的次数（比较的数减1是比较的次数）。

- LP2:LCALL MIN

- INC 40H

- DEC 41H

- CJNE 41H,#01H,LP2  ;待比较的数只有一个时就停止比较。

- LJMP START

- MIN:MOV R1,40H

- MOV R0,40H

- MOV R3,41H

- LP5:MOV A,@R0

- MOV 50H,A

- INC R1

- MOV A,@R1

- CJNE A,50H,LP3  ;两数不相等则转移。

- LJMP LP4

- LP3:JC LP4  ;50H中的内容大于A中的内容转移。

- XCH A,50H

- MOV @R1,A

- MOV @R0,50H

- LP4:DJNZ R3,LP5

- RET

- END

- P1口接发光二极管（低电平发光），用C51编写实现任意花样灯控制程序。

参考答案如下：

本程序设计实现五种花样灯控制，依次为P1.0~P1.7顺序点亮；P1.7~P1.0依次熄灭；P1.0~P1.7间隔点亮；高低四位交替点亮。全部LED灯交替闪烁。

#include "reg51.h "

#include <intrins.h>

#define uchar unsigned char		 //宏定义

#define uint unsigned int		 //宏定义

uchar a[8]={0XFE,0XFD,0XFB,0XF7,0XEF,0XDF,0XBF,0X7F};		 //建立数组

uchar b[8]={0XFE,0XFC,0XF8,0XF0,0XE0,0XC0,0X80,0X00};		 //建立数组

void delay(uint temp);

void  orderly1();

void  orderly2();

void  orderly3();

void  orderly4();

void  orderly5();

main()

{

P1=0Xff;

while (1)

{

orderly1();	   //顺序点亮

orderly2();	   //依次熄灭

orderly3();	   //间隔点亮

orderly4();	   //高低四位交替点亮

orderly5();	   //闪烁

}

}

void delay(uint temp)		//延时程序

{

uint x,y;

for(x=0;x<temp;x++)

for(y=124;y>0;y--);

}

void  orderly1()

{

int i;

for(i=0;i<8;i++)	//顺序点亮

{

P1=b[i];

delay(500);

}

}

void  orderly2()

{

int i;

for(i=7;i>0;i--)	//依次熄灭

{

P1=b[i];

delay(500);

}

}

void  orderly3()

{

int i;

for(i=0;i<8;i+=2)	//间隔点亮

{

P1=a[i];

delay(500);

}

}

void  orderly4()

{

int i;

for(i=0;i<3;i++)	//交替闪烁

{

P1=0xf0;

delay(500);

P1=0x0f;

delay(500);

}

}

void  orderly5()

{

int i;

for(i=0;i<5;i++)	//全点亮

{

P1=0xff;

delay(500);

P1=0x00;

delay(500);

}

}