思考与练习参考答案

- 选择题

1. T0工作在方式3，用定时器T1产生串口通讯的波特率，则T1工作在（C）方式下。

A. 方式0         B. 方式1       C. 方式2        D. 方式3

2. 设计一个时间长度为100ms 的定时时间，则定时/计数器选（ B ）最好。

A. 方式0         B. 方式1       C. 方式2        D. 方式3

3. 若定时器T1受到外部输入引脚电平（高电平起作用）的影响，则要启动定时器T1运行软件，必须满足（ D   ）。

A. GATE=0, TR1=0                    B. GATE=0, TR1=1

C. GATE=1, TR1=0                    D. GATE=1, TR1=1

4. AT89S51单片机，通过对下列（ C  ）设置，实现中断优先级的设置。

A. TCON         B. SCON        C. IP            D. IE

5.同一优先级中断源同时申请中断时，CPU优先响应的中断源为（A ）。

A. 定时器0 溢出中断                 B. 定时器1 溢出中断

C. 外部中断1                        D. 串行口中断

6.外部中断1 的中断入口地址为（  C  ）。

A. 0003H          B. 000BH       C. 0013H        D. 0023H

7.下列中断标志位，在CPU响应中断之后，硬件会自动清除的是（ A ）。

A.IE0            B. RI           C.TI

8.单片机串口做移位荐储器使用时，SM1 SM0应设置为（ A ）。

A. 0  0           B. 0  1         C. 1  0          D. 1  1

9.IBM-PC采用的是（ D  ）标准信号，MCS-51单片机采用的是（  D  ）电平信号。

A. RS-232C  RS-232C                 B. TTL  TTL

C. TTL   RS-232C                    D. RS-232C  TTL

10.双机通信，双机的波特率必须（　 D 　），且发送脚和接收脚的连接必须（D）。

A. 相等　　平行　　　　　　　　　　 B.　不等　　交叉

C. 不等　　平行　　　				 　D.　相等　　交叉

二、填空题

1.若要使定时器/计数器的计数不受外部输入引脚电平的影响，则应将GATA控制位设定为0。

2.若定时器T1 工作在方式1下，要求定时1ms（设晶振频率为12MHz），则计数初值应设置为7192。

3.单片机的定时器/计数器的计数频率是晶振频率的1/12,当晶振频率为6MHz时,最高的计数频率为0.5MHZ。

4.单片机提供有5个中断源，2个中断优先级，实现 2 级中断嵌套。

5.单片机在响应中断后，CPU是通过 堆栈_来保护断点和保护现场的。

6.外部中断有两种触发方式，它们分别是 底电平触发 和 脉冲触发。

7.在设计中断服务程序的时候，先要 设置中断 ,退出中断服务之前用 RETI 。

8.最基本的通信方法有 并行 和_串行 两种 。一次同时传送多位数据的通信方法叫做并行通信，不是同时传送多位信号，而是将信号一位一位的传送，这种通信方式就称为串行通信_。

9.串行通信分为_同步串行 和 异步串行 两种方式。

10.单片机的串行口主要由 波特率产生器、中断控制寄存器、发送数据缓冲器、接收数据缓冲器、发送控制器、接收控制器、方式控制寄存器、串行控制寄存器等部分组成。

三、应用题

1.定时/计数器的定时值为50ms、100ms，晶振为12MHz，分别应选择哪种工作方式？初值应设置为多少（十六进制）？

参考答案：定时/计数器的定时值为50ms、100ms，选择方式1最好。初值计算：

（ 216-X）*1=50000  计算得X=15536，化成16进制为：3CB0H

100ms通过50ms两次循环获得。

2.51单片机中的五个中断源中那几个中断源在CPU响应中断后可自动撤除中断请求，哪几个不能撤除中断请求？CPU不能撤除中断请求的中断电源时，用户应采取什么措施？

参考答案：51单片机中的五个中断源中INT0、INT1、TO、T1在CPU响应中断后可自动撤除中断请求。TI、RI 在CPU响应中断后不能撤除中断请求，用户应采取软件清0。

3.51单片机串行口有哪几种工作方式？这几种工作方式有何不同？各用于什么场合？

参考答案：51单片机串行口有方式0、方式1、方式2、方式3共四种工作方式。这几种工作方式。

| SM0 | SM1 | 工作方式 | 功 能 | 波 特 率 | 应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 8位格式 | FOSC/12 | 同步移位寄存器 |
| 0 | 1 | 1 | 10位格式 | 需设置 | 双机通信 |
| 1 | 0 | 2 | 11位格式 | FOSC/32 或FOSC/64 | 多机通信 |
| 1 | 1 | 3 | 11位格式 | 需设置 | 多机通信 |

- 4.为什么定时器T1用做串行口波特率发生器时，常采用方式2？若已知系统时钟频率、通信波特率，如何计算器初始值？

- 答案要点：采用方式2是因为不要重装。

- 已知系统时钟频率、通信波特率时

5．80C51单片机的串行口由哪些基本功能部件组成？简述工作过程。

答案要点：AT89S51单片机内部有一个功能强大的全双工串行口，串行口的结构如图所示。它有两个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF，既可发送数据又可接收数据。发送缓冲器只能写入不能读出，接收缓冲器只能读出不能写入，两个缓冲器共用一个特殊功能寄存器，地址为99H。

发送数据：由累加器A送入发送SBUF，由发送控制器控制组成帧信号。在移位时钟的作用下，数据一位一位发送到TXD（高位在前，低位在后），每发送完一帧，TI置1。

接收数据：要置位SCON的REN位才允许接收。在移位时钟的控制下将引脚数据送入移寄存器，接收完一帧数据后RI置1。

6.单片机的串行口几种帧格式？如何设置不同方式下的波特率？

答案要点：

方式0

| —— | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | —— |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

方式1

| —— | 0 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | 1 | —— |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

方式2、方式3

| —— | 0 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | 1 | —— |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

波特率设置

（1）方式0的波特率

波特率＝FOSC／12。

（2）方式2的波特率

方式2的波特率：波特率＝FOSC ×2SMOD／64

当SMOD＝0时，波特率＝FOSC／64。

当SMOD＝1时，波特率＝FOSC／32。

（3）方式1和方式3的波特率计算

波特率＝2SMOD/32×T1溢出率

在已知波特率的情况下，计算TH1中值公式为：

- 利用AT89S51串行口控制8位发光二极管工作，要求发光二极管每隔1s交替亮灭，试画出电路并编写程序。

- 答案要点（系统仿真请见 作业5.7）：

- 程序源代码：

- #include <reg52.h>

- #include <intrins.h>

- unsigned char temp=0x00;

- void delay1s(void)  //延时1s的函数                  电路如下：

- {

- unsigned char a,b,c;

- for(c=167;c>0;c--)

- for(b=171;b>0;b--)

- for(a=16;a>0;a--);

- _nop_();

- }

- void main(void)

- {

- SCON = 0x00;		 	  // 设定串行口工作方式

- PCON &= 0xef;			 // 波特率不倍增

- while(1)

- {

- SBUF = temp;	   //发送数据

- if(TI)			  // 检测是否有数据到来

- {

- temp = ~temp; //将temp取反以实现交替亮灭

- delay1s();

- TI = 0;		//必须将TI清零，用于下一次发送完成的检测

- }

- }

- }

- 请用查询方式编写一段数据发送程序。数据块首地址为片内30H单元，块长度为20B，设串行口工作于方式1，波特率为9600b/s，主频fosc为11.059MHz。

- 答案要点：（详见 作业5.8）：

- 系统源程序：

- #include <reg51.h>

- unsigned char i;

- unsigned char num[20];

- void SendOneByte(unsigned char c) //发送数据函数

- {

- SBUF = c;

- while(!TI);	 //查询是否发送完毕

- TI = 0;

- }

- void InitUART(void)

- {

- TMOD = 0x20;	  //设置定时器1工作方式

- SCON = 0x50;	  //设置串行口工作方式

- TH1 = 0xFD;		 //设置波特率

- TL1 = TH1;

- PCON = 0x00;	//设置波特率不加倍

- TR1 = 1;		//打开定时器1

- }

- void main(void)

- {

- InitUART();

- while(1)

- {

- #pragma asm

- MOV R0,#20	 //控制循环次数

- MOV R1,#00H

- MOV DPTR,#30H

- MOV A,#num	//将数组的首地址的值赋给累加器A

- MOV R1,A

- LP:MOV @R1,DPL	  //将DPL中的值赋给以R1的内容为地址的单元

- INC R1		  //将R1的值加一

- INC DPTR

- DJNZ R0,LP	 //若R0的值不为0则跳到lp

- #pragma endasm

- for(i=0;i<20;i++)

- {

- SendOneByte(num[i]);   //循环20次将num的内容发送出去

- }

- }

- }

- 请用中断方法编写一段数据发送程序，数据块首地址为片外RAM的TTAB，块长度为30H吗，设串行口工作于方式3，波特率为4800b/s，fosc=11.059MHz，采用奇校验。

- 答案要点：（详见 作业5.9）：

程序源代码：

#include <reg51.h>

unsigned char num[48];

unsigned char i,Data;

void InitUART(void)

{

TMOD = 0x20;	 //设置定时器1的工作方式为方式2

SCON=0xd0;     //设置串行口的工作方式为方式3

TH1 = 0xFA;	   //设置波特率为4800

TL1 = TH1;

PCON = 0x00;   //设置波特率不加倍

EA = 1;		  //开总中断

ES = 1;		  //开串行口中断

TR1 = 1;	 //开定时器1中断

}

void main(void)

{

InitUART();

while(1)

{

#pragma asm

MOV R0,#48	 //控制循环次数

MOV R1,#00H

MOV DPTR,#00H

MOV A,#num	   //将数组的首地址的值赋给累加器A

MOV R1,A

LP:MOVX A,@DPTR  //将外部RAM的数据赋给A

MOV @R1,A	  //将A中的值赋给以R1的内容为地址的单元

INC R1		  //将R1的值加一

INC DPTR

DJNZ R0,LP	 //若R0的值不为0则跳到lp

#pragma endasm

ACC=Data;     //采用奇校验

TB8=P;

SBUF=num[i++];   //循环48次将num的内容发送出去

while(1);

}

}

void UARTInterrupt(void) interrupt 4

{

if(TI)

{

TI = 0;

ACC=Data;     //采用奇校验

TB8=P;

SBUF=num[i++];   //循环48次将num的内容发送出去

}

else

RI = 0;		//如果是接收引起的中断则退出中断

if(i==48)

{

EA=0;  //发送完后关闭总中断

}

}