思考与练习

- 填空题

- 1.多位数码管是采用扫描原理，实现数字的显示。

- 2.单片机的D0-D7对应与共阳数码管的a、b、c、d、e、f、g、dp相连，显示“2”的编码是5BH，显示“5”的编码是6DH。

- 3.点阵显示原理：利用人的视觉具有停滞性，采用扫描的办法。

4.字符型LCD模块1602初始化后的地址为80H，如果要将A显示在第一行的03H内，其写入地址应为80H+03H。

5.12864液晶屏横向有128个点，纵向有64个点，显示屏分为左半屏和右半屏。列地址（Y）由0至63，页地址由0至7，每页由8行组成。

- 6.每个汉字占32个字节。

- 二、应用题

- 1.在在Proteus中，在共阳数码管上显示0-F。

- 参考答案（详见作业6.1）：

- #include <reg51.h>

- Unsigned char code a[]={0XC0,0XF9,0XA4,0XB0,0X99,0X92,0X82,0XF8,0X80,

- 0X90,0X88,0X83,0XC6,0XA1,0X86,0X8E};

- void delay(unsigned int temp);

- main()

- {

- while(1)

- {  	int i;

- for(i=0;i<16;i++)

- {

- P0=a[i];

- P2=0XFE;

- delay(1000);

- }

- }

- }

- void delay (unsigned int temp)

- {

- int k,j;

- for(k=0;k<temp;k++)

- for(j=124;j>0;j--);

- }

- 在Proteus中，设计四位一体的数码显示，显示内容为“5678”。

- 参考答案（详见作业6.2）：

- #include <reg51.h>

- void delay(unsigned int temp);

- unsigned char code table[]={0x92,0x82,0xF8,0x80};

- unsigned char code table1[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7};

- main()

- {

- unsigned char i;

- while(1)

- {

- for(i=0;i<4;i++)

- {

- P2=table1[i];

- P0=table[i];

- delay(10);

- P0=0xFF;

- }

- }

- }

- void delay (unsigned int temp)

- {

- int k,j;

- for(k=0;k<temp;k++)

- for(j=124;j>0;j--);

- }

- 在Proteus中，设计字符显示电路和程序，显示内容为“good-bye”。

- 参考答案（详见作业6.3）：

- #include <reg51.h>

- #include <intrins.h>

- #define uint unsigned int	 //预定义无符号整数为uint

- #define uchar unsigned char	 //预定义无符号字符数为uchar

- sbit rs=P3^7;			     //定义端口

- sbit rw=P3^6;

- sbit ep=P3^5;

- uchar code dis1[]="good-bye";//显示内容，字符数组

- void delay(uchar ms)		   //延时子程序

- {

- uchar i;

- while(ms--)

- {

- for(i=0;i<250;i++)

- {

- _nop_();

- _nop_();

- _nop_();

- _nop_();

- }

- }

- }

- bit lcd_bz()				   //测试LED忙碌状态

- {

- bit result;

- rs=0;

- rw=1;

- ep=1;

- _nop_();

- _nop_();

- _nop_();

- _nop_();

- result=(bit)(P3&0x80);

- ep=0;

- return result;

- }

- void lcd_wcmd(uchar cmd)	  //写入指令数据到LED

- {

- while(lcd_bz());

- rs=0;

- rw=0;

- ep=0;

- _nop_();

- _nop_();

- P1=cmd;

- _nop_();

- _nop_();

- _nop_();

- _nop_();

- ep=1;

- _nop_();

- _nop_();

- _nop_();

- _nop_();

- ep=0;

- }

- void lcd_pos(uchar pos)			   //设置显示位置

- {

- lcd_wcmd(pos|0x80);

- }

- void lcd_wdat(uchar dat)		   //写入字符显示数据到LED

- {

- while(lcd_bz());

- rs=1;

- rw=0;

- ep=0;

- P1=dat;

- _nop_();

- _nop_();

- _nop_();

- _nop_();

- ep=1;

- _nop_();

- _nop_();

- _nop_();

- _nop_();

- ep=0;

- }

- void lcd_init()					//LCD初始化设定

- {

- lcd_wcmd(0x38);				//

- delay(1);

- lcd_wcmd(0x0c);				//

- delay(1);

- lcd_wcmd(0x06);				//

- delay(1);

- lcd_wcmd(0x01);

- delay(1);					//清除LCD的显示内容

- }

- main()

- {

- uchar i;

- lcd_init();				    //初始化LED

- delay(500);

- lcd_pos(4);					//设置显示位置为第一行的第5个字符

- i=0;

- while(dis1[i]!='\0')	    //显示字符"good-bye"

- {

- lcd_wdat(dis1[i]);

- i++;

- }

- while(1);

- }

- 在Proteus中，在LCD12864上显示自己的相片，并标上自己的名字。

- 参考答案：（详见作业6.4）：

- #include < reg52.h >

- #include < character.h >

- #include<intrins.h>

- /*****************************???**************************************/

- #define uchar unsigned char

- #define uint unsigned int

- void mainpage();

- uchar num1;

- //uchar dat;

- uint ad_value=0;

- #define port P0

- sbit  rs=P2^4;

- sbit  rw=P2^1;

- sbit   e=P2^0;

- sbit cs1=P2^3;

- sbit cs2=P2^2;

- sbit beep=P1^7;

- sbit dat=P1^6;

- sbit sclk=P1^5;

- sbit cs=P1^4;

- void Lcd_Set_X(uchar x)

- {

- port=0xb8|x;

- rs=0;

- rw=0;

- e=1;

- e=0;

- }

- void Lcd_Set_Y(uchar y)

- {

- port=0x40|y;

- rs=0;

- rw=0;

- e=1;

- e=0;

- }

- void Lcd_Set_X_Y(uchar x, uchar y)

- {

- if( y<64 )

- { cs1=1; cs2=0; Lcd_Set_Y( y ); }

- else

- { cs1=0; cs2=1; Lcd_Set_Y( y-64 );  }

- Lcd_Set_X( x);

- }

- void Lcd_Write_Byte(uchar temp)

- {

- port=temp;

- rs=1;

- rw=0;

- e=1;

- e=0;

- }

- void Lcd_Character_16X16( bit bit_flag, uchar x, uchar y, uchar code *point )

- {

- uchar i,j,temp ;

- temp=y;

- if( bit_flag )

- {

- for( i=0; i<2; i++ )

- {

- x+=i;

- y=temp;

- for( j=0;j<16;j++ )

- {

- Lcd_Set_X_Y( x, y ); y++;

- Lcd_Write_Byte( point[ i*16 + j] );

- }

- }

- }

- else

- {

- for( i = 0; i<2; i++ )

- {

- x += i;

- y = temp;

- for( j = 0; j < 16; j++ )

- {

- Lcd_Set_X_Y( x, y ); y++;

- Lcd_Write_Byte( ~ point[ i * 16 + j ] );

- }

- }

- }

- }

- void firstpage(void)

- {

- uchar i;

- for(i=0;i<8;i++)

- Lcd_Character_16X16( 1, 4, i*16,school[i] );

- for(i=0;i<8;i++)

- Lcd_Character_16X16( 1, 4, i*16,school[i] );

- for(i=0;i<8;i++)

- Lcd_Character_16X16( 1, 0, i*16,school[i] );

- for(i=0;i<8;i++)

- Lcd_Character_16X16( 1, 0, i*16,school[i] );

- TMOD=0X01;

- TH0=(65536-45872)/256;

- TL0=(65536-45872)%256;

- EA=1;

- ET0=1;

- TR0=1;

- while(1)

- {

- if(num1==50)

- {

- num1=0;

- EA=0;

- ET0=0;

- TR0=0;

- break;

- }

- }

- }

- void T0_time()interrupt 1

- {

- TH0=(65536-45872)/256;

- TL0=(65536-45872)%256;

- num1++;

- }

- main()

- {

- while(1)

- firstpage();

- }