思考与练习

- 填空题

- 1.独立键盘采用一线一键，因此当键比较多时就不适用采取这种结构。

- 2.独立键盘从结构上分成普通独立键盘和带中断的独立键盘两种。

- 3.行列式键盘用于键较多，单片机口线相对较少的单片机应用系统。

- 4.行列式键盘从结构上分成行列式键盘和带中断的行列键盘两种。

- 5.无论行列式还是独式键盘均采用延时去抖动的办法，消除干扰。

- 应用题

- 设计单片机应用系统，要求开机显示“5”，数字在0-9之间变化，每按一次增按键，数字加一，每按一次减按键，数字减一。设计电路、程序，并在通过proteus中进行仿真。

参考答案

#include <reg52.h>

sbit s0=P3^4; //ADD

sbit s1=P3^5; //DEC

sbit seg = P2^0;

char code table[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};		//共阳极数码管有小数点的段码表

char a=5,b=5;

unsigned char flog0,flog1;

void delay10ms();

void Keyscan();

void main()

{

seg=0;

P0=0x12;   //开机显示五

while(1)

{

Keyscan();

}

}

void Keyscan()

{

if(s0==0)

{

delay10ms(); 	//延时消抖

if(s0==0)

{

flog0=1;		 //标志位置一，为后面进行减操作做准备

if(flog1==1)

{

flog1=0;	//标志位清零

a=b;	   //将上一次减一操作后的段码表下标赋给a，防止数字减完后再进行加操作后显示的数字不连续

}

a++;		  //数字加一

if(a==10)

{

a=0;	//加到9后，再加则显示0

}

while(!s0);

delay10ms();

while(!s0);		//松手检测

P0=table[a];	//显示数字

}

}

if(s1==0)

{

delay10ms();	//延时消抖

if(s1==0)

{

flog1=1;	   //标志位置1，为后面加操作做准备

if(flog0==1)

{

flog0=0;   //标志位清零

b=a;	   //将上一次加一操作后的段码表下标赋给b，防止数字加完后再进行减操作后显示的数字不连续

}

b--;		  //数字减一

if(b==-1)

{

b=9;	//数字减到0后，再减则显示9

}

while(!s1);

delay10ms();

while(!s1);		//松手检测

P0=table[b];   //显示数字

}

}

}

void delay10ms(void)

{

unsigned char a,b,c;

for(c=1;c>0;c--)

for(b=38;b>0;b--)

for(a=130;a>0;a--);

}

- 设计4*4键盘，键盘为0-9、A-F,要求设计电路，用C51编程，在proteus仿真，实现每按一个键，数码管显示键盘的值。

参考答案：

#include <reg52.h>

sbit wela = P2^0;

char code table[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10,0x08,

0x03,0x46,0x21,0x06,0x0e};//共阳极数码管有小数点的段码表

void delay10ms();

unsigned char a;

void key_scan()

{

P3=0x0f;

if(P3!=0x0f)  //有按键按下则进行检测，判断是哪个按键按下

{

delay10ms(); //延时消抖

if(P3!=0x0f)

{

switch(P3)	 //检测是哪一行的按键被按下

{

case(0x0e):a=0;break;	//第一行

case(0x0d):a=4;break;	//第二行

case(0x0b):a=8;break;   //第三行

case(0x07):a=12;break;  //第四行

}

P3=0xf0;

switch(P3)	//检测是哪一列的按键被按下

{

case(0xe0):a=a+0;break;	//第一列

case(0xd0):a=a+1;break;	//第二列

case(0xb0):a=a+2;break; //第三列

case(0x70):a=a+3;break; //第四列

}

}

}

}

void main()

{

while(1)

{

key_scan();	    //按键扫描

P0=table[a];   //显示数字

wela = 0;	  //位选打开

}

}

void delay10ms(void)

{

unsigned char d,b,c;

for(c=1;c>0;c--)

for(b=38;b>0;b--)

for(d=130;d>0;d--);

}