思考与练习

一、选择题

1．一个10位的A/D转换器，模拟输入量程为0-5V，若其相对误差为1LSB,则用百分数表示的相对误差为（  C  ）。

A、 1%               B、 0.39%          C、 0.488%           D、 0.18%

2．A/D转换结束后，单片机读取数据的方式有3种，其中不包括（   B ）。

A、 查询方式       B、 直接读取      C、 中断方式      D、 固定时间延时

3．A/D转换器在使用前都需要调节零点和增益，调节零点时，模拟输入量（ A ）；调节增益时，模拟输入量（ A）。

A、0V，5V    B、0V，最大值   C、最大值，最小值    D、最大值，最大值。

4．DAC0832有（B ）几种控制方式。

A、全通、单控、双通          B、直通、单缓冲方式、双缓冲方式

5．当单片机启动ADC0808进行模/数转换时，应采用（ D ）指令。

A、MOV A,R0    B、MOVX A,@DPTR   C、MOVC A,@A+DPTR   D、MOVX @DPTR,A

二、填空题

1．A/D转换器两个最重要的技术指标是   转换精度     和_  转换速度      。

2．A/D转换器种类很多，目前应用广泛的主要由3类：逐次逼近式、双积分式和V/F变换式。

3．ADC0808是 8 位256逐次逼近 并 行A/D转换芯片，具有地址锁存、译码电路的8路模拟开关。

4．D/A转换器的种类很多，DAC0831是8位串行D/A转换芯片。

5．DAC0832的工作方式通常是 直通方式、单缓冲方式以及双缓冲方。

三、应用题

1、用单片机设计一简易数字电压表，并在PROTEUS中进行仿真。

参考答案（详见作业8.1）：

#include <reg52.h>

#include <intrins.h>

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

sbit CS=P2^0;

sbit CLK=P2^1;

sbit DATA=P2^2;

uchar code num[]={0xfb,0xfd,0xfe};

uchar code table[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78, 0x00,0x10};  //共阳极数码管带小数点段码表

uchar code table1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //共阳极数码管不带小数点段码表

uint  tab[3];  //存放电压的数组

void delay();

void display();

uchar Read_AD0831();  //读取AD0831的数据

void main()

{

while(1)

{

uint t=200,temp;

temp=Read_AD0831()*100/51;	//乘以100是为了保留小数点后两位数据，除以51是因为一个51代表1V

tab[0]=temp/100;		   //得到百位数

temp=temp%100;			  //将百位去掉

tab[1]=temp/10;			 //得到十位数

tab[2]=temp%10;	  		//得到个位数

while(t--)		   //因为CPU运行很快所以不需要每时每刻都去读取AD0831的数据

{

display();	 //在数码管上显示数据

}

}

}

uchar Read_AD0831()

{

int i=0,tmp=0;

DATA=1;

CS=0;

_nop_();

_nop_();

CLK=0;

_nop_();

_nop_();

CLK=1;

_nop_();

_nop_();

CLK=0;

_nop_();

_nop_();

CLK=1;

_nop_();

_nop_();

CLK=0;

_nop_();

_nop_();

for(i=0;i<8;i++) //循环八次按从高位到低位的顺序把数据读走

{

tmp=tmp<<1;

tmp=tmp|DATA;

CLK=1;

_nop_();

_nop_();

CLK=0;

_nop_();

_nop_();

}

CS=1;		  //读完过后将AD0831关闭

_nop_();

_nop_();

return tmp;

}

void display()

{

extern uint tab[3];

uchar i;

for(i=0;i<3;i++) //采用动态扫描的方式在3个数码管显示数据

{

P3=num[i];   //控制哪个数码管可以显示

if(i==0)

{

P1=table[tab[i]];  //百位应该带小数点显示

}

else

{

P1=table1[tab[i]]; //十位和个位不带小数点显示

}

delay();

P3=0xff;  //消影

}

}

void delay()

{

uint t=100;

while(t--);

}

- 设计8路数据采集，要求显示路数和采集值，并在PROTEUS中进行仿真。

- 参考答案（详见作业8.2）：

- #include <reg52.h>

- #include <intrins.h>

- #define uint unsigned int

- #define uchar unsigned char

- sbit a=P2^0;

- sbit b=P2^1;

- sbit c=P2^2;

- sbit OE=P2^3;

- sbit EOC=P2^4;

- sbit start=P3^0;

- sbit wela0=P3^1;

- sbit wela1=P3^2;

- sbit wela2=P3^3;

- sbit wela3=P3^4;

- uint tab[]={0,0,0};

- uchar code table1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78, 0x00,0x10};  //共阳极数码管带小数点段码表

- uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //共阳极数码管不带小数点段码表

- void delay();

- void read();

- void display();

- uint temp;

- void main()

- {

- while(1)

- {

- uchar t=200;

- read();

- while(t--);

- }

- }

- void read()

- {

- start = 0;

- start = 1;

- start = 0;

- while(EOC==0);	  //转换结束才能退出循环

- OE=1;			 //允许数据输出

- temp=P1;

- display();		//显示数据

- OE=0;

- }

- void display()

- {

- uchar num,i,n;

- temp=temp*100;	//保留小数点后两位

- temp=temp/51;

- tab[0]=temp/100;  //得到百位数

- tab[1]=temp%100/10;	 //得到十位数

- tab[2]=temp%10;		//得到个位数

- num=P2|0xf8;		//为显示哪个通道做准备

- switch(num)

- {

- case(0xf8):n=1;break;	 //一通道

- case(0xf9):n=2;break;	//二通道

- case(0xfa):n=3;break;

- case(0xfb):n=4;break;

- case(0xfc):n=5;break;

- case(0xfd):n=6;break;

- case(0xfe):n=7;break;

- case(0xff):n=8;break;

- }

- for(i=0;i<4;i++)   //循环显示四位数（通道（一位数），数据（三位数））

- {

- if(i==0)	  //显示通道

- {

- P0=table[n];

- wela0=1;  //打开位选

- delay();

- wela0=0;  //关闭位选

- }

- if(i==1)

- {

- P0=table1[tab[0]];	//百位数（使用带小数点显示）

- wela1=1;

- delay();

- wela1=0;

- }

- if(i==2)

- {

- P0=table[tab[1]];	//十位数（不带小数点显示）

- wela2=1;

- delay();

- wela2=0;

- }

- if(i==3)

- {

- P0=table[tab[2]];	//个位数（不带小数点显示）

- wela3=1;

- delay();

- wela3=0;

- }

- }

- }

- void delay()

- {

- uchar t=100;

- while(t--);

- }

- 用ADC0831实现对单路数据的采集。

- 参考答案（详见作业8.3）：

- #include <reg52.h>

- #include <intrins.h>

- #define uint unsigned int

- #define uchar unsigned char

- sbit CS=P2^0;

- sbit CLK=P2^1;

- sbit DATA=P2^2;

- uchar code num[]={0xfb,0xfd,0xfe};

- uchar code table[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78, 0x00,0x10};  //共阳极数码管带小数点段码表

- uchar code table1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};  //共阳极数码管不带小数点段码表

- uint  tab[3];  //存放电压的数组

- void delay();

- void display();

- uchar Read_AD0831();  //读取AD0831的数据

- void main()

- {

- while(1)

- {

- uint t=200,temp;

- temp=Read_AD0831()*100/51;	//乘以100是为了保留小数点后两位数据，除以51是因为一个51代表1V

- tab[0]=temp/100;		   //得到百位数

- temp=temp%100;			  //将百位去掉

- tab[1]=temp/10;			 //得到十位数

- tab[2]=temp%10;	  		//得到个位数

- while(t--)		   //因为CPU运行很快所以不需要每时每刻都去读取AD0831的数据

- {

- display();	 //在数码管上显示数据

- }

- }

- }

- uchar Read_AD0831()

- {

- int i=0,tmp=0;

- DATA=1;

- CS=0;

- _nop_();

- _nop_();

- CLK=0;

- _nop_();

- _nop_();

- CLK=1;

- _nop_();

- _nop_();

- CLK=0;

- _nop_();

- _nop_();

- CLK=1;

- _nop_();

- _nop_();

- CLK=0;

- _nop_();

- _nop_();

- for(i=0;i<8;i++) //循环八次按从高位到低位的顺序把数据读走

- {

- tmp=tmp<<1;

- tmp=tmp|DATA;

- CLK=1;

- _nop_();

- _nop_();

- CLK=0;

- _nop_();

- _nop_();

- }

- CS=1;		  //读完过后将AD0831关闭

- _nop_();

- _nop_();

- return tmp;

- }

- void display()

- {

- extern uint tab[3];

- uchar i;

- for(i=0;i<3;i++) //采用动态扫描的方式在3个数码管显示数据

- {

- P3=num[i];   //控制哪个数码管可以显示

- if(i==0)

- {

- P1=table[tab[i]];  //百位应该带小数点显示

- }

- else

- {

- P1=table1[tab[i]]; //十位和个位不带小数点显示

- }

- delay();

- P3=0xff;  //消影

- }

- }

- void delay()

- {

- uint t=100;

- while(t--);

- }

4、设计波形发生器，要求能发生正弦波、方波、锯齿波、三角波，并且波表能在线切换，频率在线调整。

参考答案（详见作业8.4）：

#include <reg52.h>

#include <absacc.h> //绝对地址访问头文件

#define DAC0832 XBYTE[0x7fff]  //DAC0832的地址为0x7fff

#define	uchar unsigned char

#define uint unsigned int

sbit key1=P1^0; 	//方波按键

sbit key2=P1^1;	   //三角波按键

sbit key3=P1^2;	  //锯齿波按键

sbit key4=P1^3;	 //正弦波按键

uchar code sin_tab[]= { 0x7F,0x82,0x85,0x88,0x8B,0x8F,0x92,0x95,0x98,0x9B,

0x9E,0xA1,0xA4,0xA7,0xAA,0xAD ,0xB0,0xB3,0xB6,0xB8,0xBB,0xBE,0xC1,0xC3,

0xC6,0xC8,0xCB,0xCD,0xD0,0xD2,0xD5,0xD7 ,0xD9,0xDB,0xDD,0xE0,0xE2,0xE4,

0xE5,0xE7,0xE9,0xEB,0xEC,0xEE,0xEF,0xF1,0xF2,0xF4 ,0xF5,0xF6,0xF7,0xF8,

0xF9,0xFA,0xFB,0xFB,0xFC,0xFD,0xFD,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFE ,0xFE,0xFE,

0xFE,0xFE,0xFE,0xFE,0xFD,0xFD,0xFC,0xFB,0xFB,0xFA,0xF9,0xF8,0xF7,0xF6,

0xF5,0xF4,0xF2,0xF1,0xEF,0xEE,0xEC,0xEB,0xE9,0xE7,0xE5,0xE4,0xE2,0xE0,

0xDD,0xDB ,0xD9,0xD7,0xD5,0xD2,0xD0,0xCD,0xCB,0xC8,0xC6,0xC3,0xC1,0xBE,

0xBB,0xB8,0xB6,0xB3 ,0xB0,0xAD,0xAA,0xA7,0xA4,0xA1,0x9E,0x9B,0x98,0x95,

0x92,0x8F,0x8B,0x88,0x85,0x82 ,0x7F,0x7C,0x79,0x76,0x73,0x6F,0x6C,0x69,

0x66,0x63,0x60,0x5D,0x5A,0x57,0x54,0x51 ,0x4E,0x4B,0x48,0x46,0x43,0x40,

0x3D,0x3B,0x38,0x36,0x33,0x31,0x2E,0x2C,0x29,0x27 ,0x25,0x23,0x21,0x1E,

0x1C,0x1A,0x19,0x17,0x15,0x13,0x12,0x10,0x0F,0x0D,0x0C,0x0A ,0x09,0x08,

0x07,0x06,0x05,0x04,0x03,0x03,0x02,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,

0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x05,0x06,

0x07,0x08 ,0x09,0x0A,0x0C,0x0D,0x0F,0x10,0x12,0x13,0x15,0x17,0x19,0x1A,

0x1C,0x1E,0x21,0x23 ,0x25,0x27,0x29,0x2C,0x2E,0x31,0x33,0x36,0x38,0x3B,

0x3D,0x40,0x43,0x46,0x48,0x4B ,0x4E,0x51,0x54,0x57,0x5A,0x5D,0x60,0x63,

0x66,0x69,0x6C,0x6F,0x73,0x76,0x79,0x7C};									//正弦波编码表

void delay10ms(void)   //延时10ms函数

{

unsigned char a,b,c;

for(c=1;c>0;c--)

for(b=38;b>0;b--)

for(a=130;a>0;a--);

}

void fangbo() 		 //方波函数

{

uchar i;

for (i=0;i<0xff;i++)

DAC0832=0;

for (i=0;i<0xff;i++)

DAC0832=0xff;

}

void sanjiao() 	   //三角波函数

{

uchar i;

for (i=0;i<0xff;i++)

DAC0832=i;

for (i=0xff;i>0;i--)

DAC0832=i;

}

void juchi()

{

uchar i;

for (i=0;i<0xff;i++)

{

DAC0832=i;

}

}

void sin_func()    //正弦波函数

{

uchar i;

for (i=0;i<0xff;i++)

{

DAC0832=sin_tab[i];

if(i==0xff) i=0;

}

}

void main ()

{

while (1)

{

if(key1==0) 	   	//检测方波按键是否被按下

{

delay10ms();	//延时消抖

if(key1==0) 	//确认方波按键是否被按下

{

while (!key1)  //一直循环产生方波信号

{

fangbo();

}

}

}

if(key2==0) 	   //检测三角波按键是否被按下

{

delay10ms();  //延时消抖

if(key2==0)   //确认三角波按键是否被按下

{

while (!key2) 	//循环产生三角波信号

{

sanjiao();

}

}

}

if(key3==0) 	  //检测锯齿波按键是否被按下

{

delay10ms();  //延时消抖

if(key3==0)	  //确认锯齿波按键是否被按下

{

while (!key3) //循环产生锯齿波信号

{

juchi();

}

}

}

if(key4==0)		//检测正弦波按键是否被按下

{

delay10ms();  //延时消抖

if(key4==0)   //确认正弦波按键是否被按下

{

while (!key4)  //循环产生正弦波信号

{

sin_func();

}

}

}

}

}