思考与练习

一、简答题

- 1.简述RS-232C标准。

- 是由美国电子工业协会（EIA）正式公布的，在异步串行通信中应用最广泛的标准 。RS-232C 标准（协议）的全称是EIA-RS-232C 标准，其中EIA(Electronic Industry Association)代表美国电子工业协会，其中RS是Recommended Standard的缩写，代表推赠标准，232是标识符，C代表RS-232的最新一次修改（1969年），在这之前，有过RS-232A、RS-232B标准，它规定连接电缆和机械、电气特性、信号功能及传送过程。

- 简述RS-485标准。

- 在RS-485通信网络采用的是主从通信方式，即一个主机带多个从机。通讯协议采用按照设备地址查询的方式，其通讯的效率很低，不适合高速传输系统。一般速率不超过19200bps。波特率为9600bps、1200bps。RS-485标准的最大传输距离约为1219米，最大传输速率为10Mbps。

- 简述I2C总线写操作工作时序。

- I2C总线信号：

- START(启动)、STOP（停止）、ACK(应答位)、NACK(非应答位)。

- I2C工作时序：

（1）写单字节

| S | SLAW | A | SUBADR | A | Data | A | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）写多个字节

| S | SLAW | A | SUBADR | A | Data1 | A | Data2 | A | … | DataN | A | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（3）读当前字节

| S | SLAR | A | Data1 | ACK | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（4）读指定字节

| S | SLAR | A | SUBADR | A | S | SLAR | A | Data1 | ACK | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（5）读多字节

| S | SLAR | A | SUBADR | A | S | SLAR | A | Data1 | A | Data2 | A | … | DataN | ACK | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 简述SPI总线工作时序。

SPI总线器件与单片机的连线需要3根线，即时钟线SCK、数据线MOSI（主机发送、从机接收）和MISO（主机接收、从机发送）。

在对SPI器件进行写操作时，数据的传输需在同步脉冲作用下，按照高位在前，低位在后的顺序进行。SPI总线具有较高的数据传输速度，最高传输速率可达1.05Mb/s。

- 简述HC-05蓝牙模块与电源为5V的单片机连接时应注意哪些。

- 单片机RXD-蓝牙TXD,单片机TXD-蓝牙RXD,单片机GND-蓝牙GND, 注意  蓝牙VCC一般是3.3V,如果单片机VCC也使用3.3V可以使用同一电源，其他的可以不用连接。

三、应用题

1.向AT24C01的10H单元写入立即数56H，再读出该字节的数据，送P1口，P1口接发光二极管，整个过程用I2C仪表进行观察。

解题分析：

程序源代码

#include <reg52.h>

#include <intrins.h>

#define uchar unsigned char

sbit sda=P2^0; //数据线

sbit scl=P2^1; //时钟线

void delay5us(void)   //延时5us函数

{

unsigned char a;

for(a=1;a>0;a--);

}

void delay200ms(void)   //延时200m函数

{

uchar a,b,c;

for(c=4;c>0;c--)

for(b=116;b>0;b--)

for(a=214;a>0;a--);

_nop_();

}

void start()   //开始接收函数

{

sda=1;

delay5us();

scl=1;

delay5us();

sda=0;

delay5us();

}

void stop()	  //停止接收函数

{

sda=0;

delay5us();

scl=1;

delay5us();

sda=1;

delay5us();

}

void respons() //应答函数

{

uchar a;

scl=1;

delay5us();

while((sda==1)&&(a<200))a++;	//应答后退出循环，或者当过了一段时间后还没有应答则退出循环

scl=0;

delay5us();

}

void norespons()	//不应答函数

{

scl=1;

delay5us();

sda=1;

delay5us();

scl=0;

delay5us();

}

void write_byte(uchar dat)		//向器件进行写操作的函数

{

uchar i,temp;

temp=dat;

scl=0;

delay5us();

for(i=0;i<8;i++)	//循环八次从最高位开始将数据写入器件

{

temp=temp<<1;  //移位过后最高位便赋给了PSW（状态寄存器）的CY（溢出标志位）

scl=0;

delay5us();

sda=CY;

delay5us();

scl=1;

delay5us();

}

scl=0;

delay5us();

sda=1;	   //写完过后释放总线，以便于接收应答信号

delay5us();

}

uchar read_byte()	  //读函数

{

uchar i,j,k;

scl=0;

delay5us();

for(i=0;i<8;i++)	  //循环八次从最高位开始将数据读出

{

scl=1;

delay5us();

j=sda;

delay5us();

k=(k<<1)|j;		//k左移一位：最先读出的数据便到了最高位

scl=0;

delay5us();

}

return k;		  //将k（此时k是8位）返回

}

void init()		 //初始化函数

{

sda=1;

delay5us();

scl=1;

delay5us();

}

void main()

{

init();					//初始化总线

start();		   	    //开始

write_byte(0xa0);     	//表明对哪个器件进行操作

respons();		     	//应答

write_byte(0x10);   	//表明对器件内存的哪个地址进行操作

respons();		   		//应答

write_byte(0x56); 		//往器件写的内容

respons();		 		//应答

stop();					//停止

delay200ms();  //对器件写完过后不能立即进行读所以要延时

start();	  //开始

write_byte(0xa0);   //表明对哪个器件进行操作

respons();

write_byte(0x10);  //表明对器件内存的哪个地址进行操作

respons();

start();

write_byte(0xa1); //表明对器件进行读操作

respons();

P1=read_byte();	 //将读到的数据赋给P1口

norespons();

stop();

while(1);

}

2.用Proteus虚拟终端PCJ、PCF代表计算机的COM口，编程将PC键盘发送的数据显示出来，并向PC发送同一数据，在屏幕上显示出来。

解题分析：打开Proteus的ISIS窗口，通过对象选择器按钮，从元件库中选择如下元器件：AT89C51、MAX232、COMPM、7SEG-BCD-GRN、RES、CAP-ELEC和虚拟终端调试工具等元器件。连线得到单片机与PC进行串行通信电路如图所示。

单片机通过查询方式接收PC发送的数据，并回送给PC。单片机串行口的工作方式为方式1，晶振为12 MHz时，波特率为1200b/s。定时器1按方式2工作，经计算，定时器预置值为E6H，SMOD=1。程序流程图如图所示，程序如下：

ORG 0000H

LJMP START

START: MOV P1, #00H

MOV TMOD, #20H

MOV TH1, #0E6H

MOV TH2, #06EH

SETB TR1

LP: MOV SCON, #50H

MOV R1, #00H

LP1: JNB RI

CLR RI

MOV A, SBUF

MOV SBUF, A

并向PC发送；******单片机数据处理及显示******

ANL A, #0FH

MOV R0, A

MOV A, R1

SWAP A

ANL A, #0F0H

MOV R1, A

MOV A, R0

ORL A, R1

MOV R1, A

MOV P1, A

LP2: JNB TI, LP2

CLR TI

LJMP LP1

END

将上述程序在Proteus环境编译，右键单击PCJ及PJF虚拟仪器、选择编辑属性，如图所示。对串行口、单片机、PCJ、PCF进行设置（波特率为1200 bps，PCJ、PCF的逻辑电平设置为Inverted，其余的保持默认设置），并设单片机的时钟频率为12 MHz。在Proteus编辑环境中将编译得到的hex文件加载到单片机。

单击“全速仿真”按钮，在PCF中用键盘连续输入123456789。如图5-34所示，观测到PCJ中看到与输入同样的数据，同时在数码管上个位显示当前输入的数据、十位显示当前的前一位输入，显示结果是最后的两位，只要屏幕上所显示的字符与所键入的字符相同，即可表明PC与单片机间通信正常。