【例题1】将片内RAM 30H单元中的两位压缩BCD码转换成二进制数送到片内RAM 40H单元中。

解题要点：根据BCD码的概念可知，一个8位的字节可存放两位BCD码。其中高4位存放十位数（a1），低4位存放个位数（a0）。因此，两位压缩BCD码转换成二进制数的算法为：

BCD=10×a1＋a0

程序如下：

ORG  1000H

START:MOV  A, 30H	    ;取压缩BCD码（a1a0）送A

ANL  A, #0F0H	;保留高4位a1，低4位a0清0

SWAP  A	        ;高4位与低4位换位

MOV  B, #0AH	;将二进制数10送入B

MUL  AB	        ;将高位a1×10送入A中

MOV  R0, A	    ;结果暂存R0中

MOV  A, 30H	    ;再取压缩码BCD（a1a0）送A

ANL  A, #0FH	;高4位a1清0，低4位a0保留

ADD  A, R0	    ;求和10×a1+ a0

MOV  40H, A	    ;结果送入40H保存

SJMP  $	        ;程序执行完，“原地踏步”

END