【例题10】有一组无符号数存放在单片机内部RAM的30H单元开始的区域，数组长度为50。试找出其中的最大值并存入2FH单元中。

解题要点：2FH单元先送0，以R0作指针，R2存数循环次数，采用寄存器间接寻址方式，取数送A,A与2FH单元的值进行比较，若A的值大，则与2FH交换；若A的值小，则2FH的值不变，每执行一次R0的内容减1，当R0的内容等于0时，结束循环。数组的存储结构见图1，程序流程如图2，程序如下：

ORG  0100H

MOV  2FH，00

MOV  R0，30H

MOV  R2，#50

MOV 2FH,#00H

LOOP：MOV  A，@R0

CJNE  A，2FH，NEXT

SJMP  DONE

NEXT：JC  DONE

XCH  A，2FH

DONE： INC  R0

DJNZ  R2，LOOP

END

图1 数据存储结构                     图2 程序流程图

说明：A值与2FH单元值比较，用CJNE A，2FH，LP指令。

若(A)=(2FH),程序顺序执行。

若(A)＞(2FH),程序转移至LP,Cy=0。

若(A)＜(2FH),程序转移至LP,Cy=1。