【例题11】在单片机内部RAM的40H单元开始，存放有一个具有30个字符的字符串，以回车符CR（CR的ASCII码为0DH）作为结束标志。要求将该字符串转送到以60H单元为首地址的单元中。

解题要点：字符串在单元中的存储结构见图4-18所示，每个ASCII占用一个字节。R0的内容作为源首地址（（R0）=40H），R1的内容作为目的首地址（（R10）=60H），采用寄存器间接寻址方式。不断取数送数，每取一个数与“CR”进行比较，当所取数等于“CR”，则停止取数，结束任务。程序流程见图4-19，程序如下：

ORG  1000H

MOV  R0，#40H

MOV  R1，#60H

NEXT： MOV  A，@R0

MOV  @R1，A

INC  R0

INC  R1

CJNE  A，#0DH，NEXT

SJMP  $

END

图1  字符串存储结构图                       图2程序流程图