【例题12】设在单片机内部RAM的STRING单元开始，存放有长度不超过255个字节的字符串，以回车符CR作为结束标志。要求统计出该字符串的长度，并存入内部RAM的SLEN单元中。

解题要点：字符串的长度指的是字符串中字符的个数。设置计数器R2，初值为0。从字符串的第一个字符检测起，若不是CR，则R2的计数值增1，直到检测到CR为止。R2的最终值就是字符串的长度。字符串在存储器中存放的结构如图4-20，程序流程如图4-21，程序如下：

ORG  1000H

STRING EQU 20H

SLEN EQU 50H

MOV R0,#STRING

MOV R2,#00H

MOV R1,#255

LP0:MOV A,@R0

CJNE A,#0DH,LP

LJMP LP1

LP:INC R0

INC R2

DJNZ R1,LP0

LP1:MOV SLEN,R2

END

图1  字符串存储结构图                      图2 程序流程图