【例题13】已知单片机晶振频率为6MHz，设计延时时间为10ms的程序。

解题要点：需要延时的时间就是程序的执行时间。采用双循环来实现。

由于晶振频率为6MHz，一个机器周期的时间为2µs。设最内层循环的执行时间为1000µs，即1ms，再嵌套一层10次的循环，执行完整个程序需要10ms。程序流程如图所示，程序如下：

ORG  2000H       指令执行周期数

MOV  R0，#0AH   ；1机器周期

DL2：MOV  R1，#MT    ；1机器周期

DL1：NOP             ；1机器周期

NOP             ；1机器周期

DJNZ   R1，DL1  ；2机器周期

DJNZ   R0，DL2  ；2机器周期

END

计算MT的值：

f=6MHz

T机=12*（1/f）=2us

(1+(1+1+2）×MT)*×2us=1000us

计算得：MT=7DH