【例题14】 在LED七段数码管显示中，显示的数与显示编码之间的对应关系如表所示。设要显示的数存放在内部RAM的SHU单元中，试用查表法求得它对应的显示编码，并存入内部RAM的MA单元里。

表 LED显示编码对照表

| 显示数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 码 | 3FH | 06H | 5BH | 4FH | 66H | 6DH | 7DH | 07H | 7FH | 6FH |

解题要点：首先在程序存储器以TAB为首址的连续区域里建立如图所示的表格。然后再用查表指令，查出对应编码，送到MA单元中，程序如下：

ORG  1000H

SHU  EQU  50H

MA  EQU  60H

MOV  DPTR，#TAB

MOV  A，SHU

MOVC  A，@A+DPTR

MOV  MA，A

SJMP  $

ORG  TAB

TAB：  DB 3FH，06H，5BH，4FH，66H

DB 6DH，7DH，07H，7FH，6FH

END

说明：1、如何在ROM中建立表格

首先要明确表首地址，如ORG 100H,表示表格的首地址为100H。用DB开头，数字紧跟在后面，数据之间用“，” 隔开，如：

DB 50H,51H,55H,40H。

一般每个DB后面不超过10个数，多余数据可以另起一行，仍以DB开头。

- 2、如何查表

- 查表用：MOVC  A，@A+DPTR指令。需要注意的是，有些把A预设为0，有些预先给DPTR一个初值，有些A或DPTR的值需要修改。想想看，如把学生的成绩建立一个表格，每个学生有语文、数学、外语、物理三门课，求语文平均成绩，怎么查表？