【例题15】编制程序实现C=a2+b2（a, b均为1位十进制数），设a, b分别存放于片内RAM的30H, 31H两个单元中，结果C存放于片内RAM的40H单元。

解题要点：本例中，要两次用到求一个数的平方值，因此把求一个数的平方值作为子程序。主程序只需通过两次调用子程序，分别求得a2与b2，再相加可得运算结果。主程序和子程序流程如图所示，程序如下：

ORG  1000H

SR：MOV DPTR,#TABLE

MOV  A, 30H	 ；将30H中的内容a送入A

ACALL  SQR	 ；调求平方子程序SQR

MOV  R1, A	 ；将a2结果送R1

MOV  A, 31H	 ；将31H中的内容b送入A

ACALL  SQR	 ；调求平方子程序SQR

ADD  A, R1	 ；a2+b2结果送A

MOV  40H, A	 ；结果送40H单元中

SJMP  $

SQR:MOVC  A, @A+DPTR

RET

ORG TABLE

TABLE:DB  0, 1, 4, 9, 16

DB  25, 36, 49, 64, 81

END

说明：1、子程序

子程序名：SQR

功能：求无符号数的平方。

入口参数：无符号数在寄存器A中。

出口参数：平方值放在A中。

所用寄存器：A。

计算某数的平方可采用查表的方法实现。

2、子程序调用（本例用ACALL）和子程序返回（RET）一定要成对使用。