【例题2】利用查表指令将内部RAM中20H单元的压缩BCD码拆开，转换成相应的ASCII码，存入21H、22H中，其中22H为高位。

解题要点：BCD码的0～9对应的ASCII码为30H～39H，可将30H～39H按大小顺序排列放入表TABLE中。先将BCD码拆分，将拆分后的BCD码送入A，表首地址送入DPTR ，再利用查表指令MOVC  A，＠A+DPTR，从TABLE表中得到结果，然后存入21H、22H中。

程序如下：

ORG    1000H

START：MOV  DPTR，#TABLE       ；TABLE为表首地址。

MOV	 A，20H

ANL	 A，#0FH            ；屏蔽高位。

MOVC	  A，＠A+DPTR

MOV	 21H，A

MOV  A，20H

ANL	 A，#0F0H           ；屏蔽低位。

SWAP	  A

MOVC	  A，＠A+DPTR

MOV	22H，A

SJMP	  $

TABLE：	DB  30H，31H，32H，33H，34H

DB  35H，36H，37H，38H，39H

END