【例题3】在内部RAM的60H单元中存放有一个带符号数，要求出其绝对值，存入50H单元中。

解题要点：带符号数一般为补码表示，如果是正数，则绝对值就是编码本身；如果是负数，则绝对值是对编码变反加1后的值。

程序流程图见图所示，程序如下：

ORG  1000H

MOV  A，60H

JNB  ACC.7，DONE

CPL  A

INC  A

DONE：MOV  50H，A

SJMP  $

END