【例题6】在片内RAM的40H单元存放有一个十六进制数，要求将其转换为ASCII码，再放回原单元。

解题要点：十六进制数的取值范围为：0～9，A～F。对应的ASCII码为：

0～9对应30H～39H。相当于在原值基础上加30H。

A～F对应41H～46H。相当于在原值基础上加37H。

先判断十六进制值，在0～9范围内加30H，在A～F范围内加37H。

程序流程如图所示，程序如下：

ORG 1000H

MOV  A，40H

CLR  C

SUBB  A，#0AH

JC  DONE  ；大于10跳转

MOV A,40H

ADD  A，#30H

LJMP LP

DONE：MOV  A，40H

ADD  A，#37H

LP:MOV  40H，A

SJMP  $

END