【例题7】在片内RAM的50H单元中存放有一个字符，如果它是数字，则将60H单元置为全1（即0FFH），否则，将60H单元置0。

解题要点：字符在单元里存放的实际上是ASCII码值，而数字‘0’～‘9’对应的ASCII码值为30H～39H。要判断50H单元的字符是否为数字，需要判断两个边界值，即小于30H或大于39H。

程序的流程如图所示，程序如下：

ORG  1000H

MOV  A，50H

CLR  C

SUBB  A，#30H

JC  NOSHU

MOV  A，50H

CLR  C

SUBB  A，#3AH

JNC  NOSHU

MOV  60H，#0FFH

NOSHU： END