【例题8】根据R7的内容，转向相应的操作程序。对应如下：

R7=0           转入OPR0

R7=1           转入OPR1

R7=2           转入OPR2

…………………………

R7=N-1         转入OPRN-1

R7=N           转入OPRN

解题要点：在程序存储器中，把转移地址做成表格，表首地址为TABH。用AJMP指令，每条转移指令在程序存储器中占两个字节，如图1所示。从表中看，要转向某个对应的分支，只需转向表首址加上R7×2的值。

转移程序：TABH:AJMP ORP0

AJMP ORP1

AJMP ORP2

AJMP ORP3

---------------

AJMP ORPN

程序流程如图2，程序如下：                      图1 转移地址

ORG 0000H

JUMP1： MOV  DPTR，#JPTAB1

MOV  A，R7

ADD  A，R7 ；AJMP占两个字节。

JNC  NOAD

INC   DPH

NOAD：JMP  @A+DPTR

JPTAB1：AJMP   OPR0

AJMP   OPR1

……………

AJMP   OPRN

LJMP JUMP1

OPR0：-------

LJMP JUMP1

OPR1：-------

LJMP JUMP1

---------                        图2 程序流程图

LJMP JUMP1

OPRN：------

JUMP1: END

注意：移位转移至TABH+2NH，相当于转到TABH+R7×2。在单片机汇编指令系统中只有8位的加法指令，怎么计算TABH+2NH？在这里采用A←R7×2，进位加到DPH。