【例题9】 在单片机内部RAM的50H单元开始存放有20个8位带符号数，要求将它们累加有和放入40H单元（假设累加后的和仍为8位）。

解题要点：设累加器A的初值为0。20个数据存放如图1，用R0作为地址指针，采用寄存器间接寻址方式（@R0），用加法指令ADDC A，@R0实现累加。程序流程如图2，程序如下：

ORG  1000H

CLR  A

MOV  R0，#50H

MOV  R2，#20

CLR C

LP:ADDC A，@R0

DJNZ R2，LP

MOV 40H，A

END

图1  数据存放结构图                  图2  程序流程图