【例9.5】利用带蓝牙2.0安卓手机中“蓝牙智控APP”发送控制码(发送‘0’开灯，发送其他数字可以关灯），USB蓝牙接收接据传送至单片机串口，单片机控制P1.0接的LED灯。电路连接如图所示。

程序如下：

#include <reg52.h>

#include <intrins.h>

// 函数原形定义

#define uchar unsigned char

#define uint unsigned int

#define BAUD 9600   //设置串口波特率

#define FOSC 11059200L  //晶振频率

sbit LED= P1^0;

uchar a=0;

void UART_Iint(void)  //定时器1

{

PCON|=0x00;  //PCON的最高位SMOD=1时波特率加倍

TMOD|=0x20;  //时器1为方式2初值自动装入产生波特率

TH1=-(FOSC/12/32/BAUD);   //定时器初始为0XF7，晶振为12MHz，本函数实际产生的波特率为9600bps

TL1=TH1;  //同上0XF7

SCON=0x50;  //串口设置为方式1，REN=1，允许接收

TR1=1;      //启动定时器1

ES=1;       //使能串口接收中断

EA=1;       //打开所有中断

}

// 主程序

void main (void)

{

UART_Iint();  //初始化

LED=0;  //默认LED点亮

while(1);

}

void Com_Int(void) interrupt 4

{

EA = 0;

if (RI == 1)   //当硬件接收到一个数据时，RI会置位

{

a = SBUF-48 ; //这里减去48是因为从手机中发送过来的数据是ASCII码。 //

Buffer[0] = SBUF-48 ;

RI = 0;

if(a==0)

LED=~LED;

}

EA = 1;

}